采购预算价咨询函

各相关供应（服务）商：

我单位现对一批灯光设备购置进行采购预算价咨询。请各相关供应（服务）单位进行书面报价，具体要求如下。

一、项目概况

我公司因业务需要，拟采购一批灯光设施设备。

- 设施设备及技术参数要求

| 类型 | 设备名称/型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯光 | 条形光束效果灯 | 1.光束端： ≥5 x 120W RGBL LED，≥5个带XY轴转动灯头，可独立控制。 2.外圈LED: ≥120 x 0.5W RGB LED，≥24颗彩光LED, 可独立控制。 3.线性色温调节： 2,500K-8,000K。 4.灯具光通量：≥13,000 lumens 5.DMX通道模式：≥5种 6.需配备多种速度频闪效果。 7.满足0%—100%顺滑调光。 8.可横向快速拼接 9.不低于IP66防护等级 ☆10.每三台灯配置一个航空箱，外观尺寸（长x宽x高）：1000*192*350（±50mm），每台灯需配置灯钩，防水信号线，保险绳。 | 台 | 60 |  |
|  | 条形频闪效果灯 | 1.彩光：≥672 x 0.5W RGB LED 2.白光：≥112 x 3W CW LED 3.彩光光束角度：≥101° 4.白光光束角度：≥108° 5.彩光光斑角度：≥149° 6.白光光斑角度：≥152° 7.彩光≥32区可单独控制 8.白光≥16区可单独控制 9.强劲高输出的频闪效果 10.可实现快速拼接对位 11.具备电子雾化系统 ☆12.每十台灯配置一个航空箱，外观尺寸（长x宽x高）：1209*665*695（±50mm），每台灯需配置灯钩，防水信号线，保险绳。 | 台 | 60 |  |
|  | 三合一光束灯 | 1.出光镜头直径≥170 mm 2.缩放角度：光束模式： 优于1.6°- 27°，图案模式： 优于2.3°- 44°，颜色模式：优于 8°- 60° 3.气泡光源≥420W 4.灯具光通量： ≥13,800 lumens 5.光源色温： ≥7,800K 6.具备线性CMY混色系统，线性CTO色温调节3,200K-6,700K 7.具备多种速度频闪效果 8.至少具备1个固定图案盘， 不低于16种图案 9.至少具备1个旋转图案盘， 不低于9种可更换的图案 10.具备不低于2个颜色盘 11.具备至少2个可双向旋转棱镜 12.具备至少1片雾化片 13.满足0%—100%顺滑调光 14.在高清摄像机下无闪烁 15.不低于IP66防护等级 ☆16.每两台灯配置一个航空箱，外观尺寸（长x宽x高）：379*284*659（±50mm），每台灯需配置灯钩，防水信号线，保险绳。 | 台 | 50 |  |
|  | 多功能调光台 | 1.单机≥6个DMX输出端口， 不低于1个DMX输入，支持连接网络扩展器≥32台，可支持通道数不低于130000个通道 2.单机具备不低于3个电动可调视角触摸屏，触摸屏尺寸不低于15英寸。具备不低于1个高亮度多点触摸屏，尺寸不低于9英寸，可外置不低于2个触摸屏。 3.≥10000页*30个带感应进口电动推杆（60mm），支持任意推杆可设置多达12种功能，支持设置程序优先级 4.≥1个主控电动推杆 5.≥6个光学编码器（带PUSH功能） 6.≥10000页*80个可执行程序按键，支持任意程序按键可设置多达40种功能 7.≥1个高灵敏轨迹球 8.≥1个高精度调光轮 9.支持编辑储存≥10000个图形效果；支持编辑储存≥10000个灯组；支持编辑储存≥10000个素材数据；支持编辑储存≥10000个宏命令 10.≥10000种不同灯库数据，兼容XML格式灯库。 11.≥2个千兆以太网口 12.≥5个USB2.0口，支持通过U盘保存，导入 13.≥2个鹅颈工作灯 14.需配备航空箱。 | 台 | 1 |  |
|  | 网络扩展器（NPU） | 1.可控制参数不低于60000个参数 2.需支持4096 HTP / LTP参数，具备不低于8个DMX输出接口 3.至少内置1个不低于7寸高清显示触摸屏 4.至少内置1个千兆以太网连接器 5.至少内置3个 USB2.0 接口 6.支持模式随意切换，实时查看当前设备运行数据信息 | 台 | 2 |  |
|  | 电柜 | 1.具备36口16A防水头，电源空开不低于250A，带单独漏电保护开关，漏电保护开关须具备开启和关闭功能。 | 台 | 1 |  |
|  | 雾机 | 1.频率：50Hz—60Hz 2.喷烟量：≥3,500 cu.ft. / min. | 台 | 2 |  |
|  | 信号/电源线缆 | 1.长电源线16A防水头3芯2.5平（20M*30） 2.短电源线16A防水头3芯2.5平（10M*30） 3.32A防水头公分出2条16A防水头母（1M*60） 4.32A交母插公分出2条16A防水头母（1M*30） 5.3芯短信号线（2M*50） 6.3芯长信号线（20M*20） 7.3芯长信号线（10M*20） 8.3芯（4组）信号缆（30M*4） 9.信号5针公转3针母转换头（*60个） 10.5芯配电柜主线30M（5芯35平） 11.超6类网线（100M）含线缆车 12.千兆交换机：带光纤口（2台） 13.16A防水头插线板（10M*10），8孔位 14.灯光信号放大器单台8口（16台） | 批 | 1 |  |

- 三、预算报价

（一）报价包含内容

报价应包括但不限于设备费、材料费、运输等费用，以及增值税等相关税费。

（二）报价提交资料

1.采购预算价咨询报价表（详见附件，需加盖公章）；

2.公司营业执照或副本复印件（需加盖公章）；

- 四、报送方式和时间

采购预算价咨询报价表和公司营业执照复印件电子档（加盖公章的扫描件）请于2026年2月27日15:00前发送至邮箱：business@sctvsy.cn（邮件主题请填写：项目名称+公司名称）。报价函原件请于2026年2月27日前邮寄至：成都市高新区世纪城路66号四川广播电视台四川省电视实业开发有限公司。

### 五、联系方式

联系人：陈老师 张老师

电话：028-85275791

地址：成都市世纪路66号四川广播电视台

四川省电视实业开发有限公司

2026年2月25日